營建工地及土石方堆(棄)置場逕流廢水相關規定說明(問答集)

- 什麼是逕流廢水？

答：一、逕流廢水係指因雨水或其他用水沖刷、沖洗戶外設施、建築物表面或戶外作業環境之地面及物料或廢棄物戶外貯存之灑水抑塵作業，而產生帶有污染物之廢水。(「事業水污染防治措施及排放廢(污)水管理辦法第五條」)

二、大部分的逕流廢水主要是下雨時，雨水沖刷地面，有部分滲入地下，部分在地表形成表面水流，由高處往低處流，此種因降雨而形成之地面水流，由於其夾帶相當量之泥砂及其他污染物，若未採取適當防範措施，會造成河道淤積、損害養殖漁業和農作物，故需以預防管理作業加以適當防範，減少其沖刷量及污染量。

- 環保機關為何將逕流廢水納入污染管制？

答：由於施工行為若未經適當管理，當暴雨來臨時，大量之泥砂、營養鹽、油脂等污染物將隨雨水逕流流出工地，在承受水體造成淤積，並污染水體環境，依據研究報告顯示，在國內點污染源多已設置廢水處理設施之情況下，目前非點源因暴雨逕流所產生之年污染量約相當於點污染源經處理後放流之年污染量，因此，環保機關將逐步公告非點源逕流廢水列管對象，使污染能逐步有效的削減，為國內水污染管理開啟新的里程。

- 何種對象需提出「逕流廢水污染削減計畫」？

答：一、營建工地：凡通過環境影響評估之開發行為，施工中或即將施工之營建工地。

二、土石方堆(棄)置場：新設或既設之土資場及土石方堆(棄)置場；但營建工地於施工過程中產生之營建廢棄土未運出開發範圍者，仍以營建工地管制。

- 何時需提出「逕流廢水污染削減計畫」？

答：一、施工中之營建工地及既設之土石方堆(棄)置場：應於公告實施三個月內(90年10月1日以前)提出「逕流廢水污染削減計畫」報請主管機關，並且完成核備；因此，建議業者儘早提出「逕流廢水污染削減計畫」，以預留主管機關審查時間，以免申請及審核時限超過三個月之期限。

二、新設或新開發行為者：應於施工前提出「逕流廢水污染削減計畫」報請主管機關完成核備並據以實施。

- 「逕流廢水污染削減計畫」應向何單位提報？

答：一、應向環保機關提報，並以當地之直轄市或縣(市)政府為主管機關。若有跨轄區，以開發面積較大或污染範圍較廣之直轄市、縣(市)為主管機關，該主管機關應邀集相關直轄市、縣(市)政府共同審查認定並作成會議記錄備檔。

二、若開發範圍因開發期程而可明顯區分不同之管轄縣市時，應依開發範圍向該管轄機關提出申請，管轄機關有爭議時，得送請中央主管機關裁定之。

- 「逕流廢水污染削減計畫」審查時間需多久？

答：一、若檢具文件有欠缺或不合規定者，於收件之日起七日內通知限期補正。

二、檢具文件齊備後，主管機關將於受理日起十四日內完成核備或通知限期補正事項；但有跨二以上直轄市、縣(市)區域者，或複雜度高者，審理時間最長以不超過一個月為原則。

三、未預留審查時間提前提出或因退補件致環保機關超過三個月未完成核備、新設或新開發行為者未完成核備者，由事業自行負責。

- 如果營建工地或土石堆（棄）置場於提報「逕流廢水污染削減計畫」並完成核備後，如需增設污染防治措施或相關資料變更時，該如何辦理？

答：應於變更前或改善期限內提出變更計畫，報請主管機關核備，並據以實施，所需檢具之文件，包括(1)基本資料摘要、(2)污染控制方法及污染控制措施摘要、(3)實際變更計畫內容及工程內容、(4)其他與變更計畫相關之文件等。

- 「逕流廢水污染削減計畫」之污染管制目標及計畫書內容為何？

答：一、「逕流廢水污染削減計畫」之污染管制目標：以削減百分之八十污染物為原則，根據學術之研究，業者如依計畫內容確實執行即可達此目標，故原則上採信業者之申報，但環保機關會做最後之把關，現場查核狀況不佳者，會要求業者改善，例如業者平時有無執行檢查清單中各項逕流污染削減之檢視與監測。

二、「逕流廢水污染削減計畫」內容包括：

- 基本資料摘要表

- 逕流廢水污染控制方法與控制措施摘要

- 逕流廢水管理計畫計畫書：包含以下三部分

- 工程概述

- 環境背景說明

- 預防及管理措施

- 相關證明文件

- 如果「逕流廢水污染削減計畫」需填寫項目在環境影響說明書說明中已有，或在水土保持計畫中已有說明，是否需重新撰寫？

答：關於「逕流廢水污染削減計畫」中相關之內容(包括：基本資料摘要表、逕流廢水污染控制方法與控制措施摘要、逕流廢水污染削減計畫書，及相關證明文件)，如「逕流廢水污染削減計畫」所需填寫說明的項目，在環境影響評估報告書中已有，則只需在「逕流廢水污染削減計畫」相關內容中，分別詳細註明其內容在環境影響評估報告書之頁數即可，不需重覆填寫，但應檢附環境影響評估報告書影本或影印相關內容(不需整份檢附)以便參照。已在水土保持計畫中說明者亦同。

- 非施工區（但在申請範圍內）之逕流水未達標準時，是否須做削減計畫？

答：只要位於開發範圍或營運範圍內之營建工地及土石方堆(棄)置場，符合定義者，皆須向環保機關提出「逕流廢水污染削減計畫」，完成核備並據以實施。

- 「逕流廢水污染削減計畫」可否由開發單位之承包商提報？

答：因涉及未履行義務時之處分主體，「逕流廢水污染削減計畫」由開發單位或營運單位提報，但計畫書內容之填寫，則不限制對象。

- 逕流廢水之管理與污染削減是誰的責任？違反法令之處分對象為何人？

答：一、營建工地方面：以開發單位負責人為主體，並由其要求施工單位，及現場工作人員共同負起逕流廢水之管理與污染削減之責任。

二、土石方堆(棄)置場方面：以土石方堆(棄)置場方面負責人為主體，並由其要求現場施作及操作人員確實做好逕流污染削減工作。

- 施工中之營建工地及既設之土石方堆(棄)置場，以及新設或新開發行為者之逕流廢水是否需符合放流水標準？

答：新設或既設之營建工地或土石方堆(棄)置場，如依其所提報「逕流廢水污染削減計畫」之承諾事項執行，則不以放流水標準管制；如經查其所採取之措施未依承諾實施或有污染水體之虞者，事業應立即改善，若經查應改善而未改善者，先以違反事業水污染防治及排放廢(污)水管理辦法第五十條第二項、水污染防治法第十八條，依水污染防治法第四十三條處六萬~六十萬之罰鍰；如有逕流廢水污染事實，再以違反水污染防治法第七條規定，依同法第三十八條規定處六萬~六十萬元罰鍰，並通知限期改善，屆時未完成改善者，按日連續處罰，情節重大者，得命其停工或停業。

- 未提「逕流廢水污染削減計畫」擅自施工有污染事實時受何種處分？

答：一、未提「逕流廢水污染削減計畫」之施工中之營建工地或既設之土石方堆(棄)置場，自公告後超過三個月尚未向當地環保機關提出申請者，無需污染水體事實即可以違反事業水污染防治及排放廢(污)水管理辦法第五十條第二項、水污染防治法第十八條，依水污染防治法第四十三條處六萬~六十萬之罰鍰。

二、如有逕流廢水污染地面水體者，再以違反水污染防治法第七條，依同法第三十八條處分。

- 營建工地或土石方堆(棄)置場若同時違反環境影響評估法及水污染防治法，如何處分？

答：一、若以同一行為同時違反環境影響評估法及水污染防治法時，從重擇一處分。

二、若以不同行為個別違反環境影響評估法及水污染防治法時，則分別依法處分。

- 未取得設置許可之土石方堆（棄）置場是否仍要提出「逕流廢水污染削減計畫」？申請程序為何？

答：一、只要符合土石方堆（棄）置場定義者，無論有無取得設置許可，均受環保主管機關管制，因此尚未取得設置許可之土石方堆（棄）置場仍要向環保主管機關提出「逕流廢水污染削減計畫」。

二、現存未取得設置許可之土石方堆（棄）置場應先向相關主管機關取得合法證照後，再向環保機關提出「逕流廢水污染削減計畫」，最遲於90年10月1日前向環保主管機關完成核備並據以實施。

三、90年10月1日後，既設或新設之土石方堆（棄）置場，尚未完成「逕流廢水污染削減計畫」核備並據以實施者，無需污染事實即可依水污染防治法第四十三條處六萬~六十萬之罰鍰。如有逕流廢水污染地面水體者，再以違反水污染防治法第七條，依同法第三十八條處分。

- 如果營建工地或土石堆（棄）置場之逕流廢水若有排入私有水體或灌溉渠道，是否應取得同意文件？

答：營建工地或土石堆（棄）置場之逕流廢水若排入私有水體或灌溉渠道，應先取得私有水體所有人及灌溉渠道主管機關同意排入之證明文件，始得為之，並將相關同意文件檢附於逕流廢水污染削減計畫附件中，提供環保主管機關審查時之參考。

- 逕流廢水管理之法令依據為何？

答：一、依據事業水污染防治及排放廢(污)水管理辦法第五十條第二項為減少逕流廢水中濾出物及泥砂沖蝕量應採取必要措施。

二、所稱之必要措施係指提出「逕流廢水污染削減計畫」(含工程計畫書)，且經環保機關核備，並依計畫確實實施。

三、已於90年7月1日起公告實施。

- 「現場維護管理人員」究係開發單位或承包商？

答：所稱之現場維護管理人員係指實際負責現場維護管理工作之主管或承辦人員。設置之目的最主要為工地內部管理與人員訓練，並為日後環保機關進行現場查驗作業時陪同說明，故只要能達成此目的不論為開發單位或承包商皆可。

- 所謂已依法做好「逕流廢水污染削減計畫」，則環保單位將不依營建工地、土石方堆（棄）置場之放流水標準管制，是否含工寮所產生之生活污水？

答：工地中之工寮或事務所所產生之生活污水非逕流廢水，應另為收集處理。

- 營建工程計畫，因分割為多個子工程，是否每個子工程均需填報「逕流廢水污染削減計畫」？

答：業者可依自身施工活動之特性選擇分別提報，或合併一次提報。